Отчет по результатам удаленного аудита

Дата:

Номер договора:

Название станций, город:	АТС-37

Наименование услуги:	Аудит

Ответственый от Заказчика

Проводил от ООО «ТМК»

Перечень и результаты проведенных работ:

- Анализ	конфигурации программного обеспечения станции

Текущая конфигурация программного обеспечения станции - Р7М501. Возможно обновление до Р7М504.

Программное обеспечение на момент проведения работ находится в работоспособном состоянии и не содержит поврежденных и рассинхронизированных файлов на дисках станции.

- Анализ	программно-аппаратной конфигурации станции

Текущая конфигурация станции соответствует базовой. Автономных аварийных переключений модулей на резервные (TAKE-OVER) не отмечено.

- Анализ	автономной системы техобслуживания

Подсистема корректно отрабатывает задачи по отслеживанию и обработке системных ошибок и аварий. Функции по превентивным мерам защиты блоков надежности и элементов управления станции отрабатываются своевременно и без замечаний.

Установочные флаги подсистемы выставлены корректно.

Проверка при помощи средств оператора и специальных средств не выявила в станции подавления системных рапортов. Механизм подсистемы анализа ошибок включен на всех модулях станции.

В модулях перечисленных ниже типов присутствует подавление следующих ошибок, игнорируемых системой при их возникновении:

- DISUPTCE, DCASTCE: 723_TRUNK-BLOCKED, 724_TRUNK-UNBLOCKED, 730_TR-SIGN-FLT,473_DT-ALMTRANS;

- IPTMU, IPTMN7, IPTAAX25S: 120_CL-CHNL-DOWN, 473_DT-ALMTRANS.

Отключение обработки данных ошибок является общепринятым.

Обработка вышеперечисленных аномалий, и как следствие, вывод соответствующих аномальных рапортов, могут быть включены при необходимости.

- Анализ аномальных рапортов и аварий (с 01.10.2013 по 11.05.2014)

Количество аварий на станции незначительное.

Большинство из них связаны с сбоями ИКМ-потока (аварии LFA) модуля IPTMX25S Н'222, что говорит о нестабильной работе подсистемы СОРМ.

Отмечены аварии в работе звеньев сигнализации ОКС№7 в направлении ATS70 (код пункта назначения Н'ЕО) и периодические срабатывания датчика повышенной температуры (аварии RSUHTA) RSU Н'2.

Наличие аварий (переход в состоянии FLT) привода магнитооптических дисков (UDSC НС&2) говорит о его неисправности и необходимости ремонта.

Также следует обратить внимание на периодическое пропадание внешнего синхросигнала (ERSO Н'1С&2) и проверить его стабильность, либо не использовать/отключить его (совместно с ERSO H1D&2).

Наблюдалось большое количество рестартов различных модулей. Чаще всего рестартовали модули: IPTMX25S Н'222 -7 раз, ошибка: 702-MESS-TO (все были 17 января в течение 2-х минут, после рестарта, выполненного персоналом станции. Больше такая ситуация не повторялась),

IPTMU H'214: 6 раз, ошибка: 933-GENERAL-PROTECT (причина пока не установлена, требуется дополнительное исследование).

Так же 26 февраля наблюдалась ситуация когда в течение часа было 10 рестартов модулей Н’С, H’D, Н'2, Н'6 и Н Е по ошибкам O-MEM-PROT-VIOL.

За редкими исключениями, количество ошибок не превышает 15-ти в час, что вполне приемлемо для данной станции.

Все "пиковые" уровни количества ошибок (до 300 шт. в час) связанны с "эпизодическими" всплесками ошибок 326_X25_LSET_ST_CH и 327_LAPB_ST_CH, которым могут предшествовать ИКМ-аварии по модулю IPTMX25S Н'0222. Всего зафиксировано около 6500 таких ошибок, что составляет около трети всех станционных ошибок. Эти ошибки связаны с нестабильным функционированием подсистемы СОРМ, а именно переходом Х25-линков в нерабочее состояние и обратно. Рекомендуем совместно с персоналом, эксплуатирующим оконечное оборудование проверить стабильность работы подсистемы СОРМ.

Более 50% станционных ошибок (9435 из 18380) составляют 313_DSS1_PROT_ERROR (ошибки во взаимодействии с ISDN-оборудованием), возникающие при работе в направлении единственного на станции PRA РАВХ GDN=K"3842714000 / DTM Н714&Н0223. Основной причиной (примерно в 8000 случаев) ошибок является использование «соседней станцией» информационного элемента (IE) «PROGRESS INDICATOR» в DSS1-сообщениях, в которых он не предусмотрен, либо (около 1300 случаев) отсутствие IE=«CAUSE» в сообщениях, где он должен присутствовать. Требуется более углубленное выяснение деталей и коррекция ПО соседней станции.

Отмечено большое количество (всего 1237 раз) ошибок 740_MRING_TRIP_INC. Что может свидетельствовать об ухудшении электрических параметров абонентских линий и/или кроссового оборудования (разрядник). Причинами могут быть наличие небольшого остаточного напряжения на линиях или плохая изоляция между проводами «а» и «б». Наиболее "проблематичными" являются аб. Линии Н710&48 (603 ошибки), Н733&136 (117), Н715&227 (109), Н403&198 (80). Рекомендуем проверить характеристики этих абонентских линий, поскольку данная ошибка сигнализирует о снижении качества разговорного тракта.

Также присутствуют ошибки, говорящие о наличии сбоев в обработке некоторых ДВО:

37_RTE_IDX_MRT по Facility Control System, а так же 375_ASM_SIGN_FLT и 91_ВРА при взаимодействии Subscriber Signaling и Facility Control System. Требуется выяснение причин и внесение соответствующих коррекций.

- Анализ выведенных из строя блоков надежности.

Все необходимые для корректной работы станции блоки надежности находятся в рабочем состоянии.

"Аварийный" VDU терминал ASST 1 находится в выключенном состоянии. При необходимости он может быть оперативно включен.

- Анализ подсистемы распределения тактов и тонов, коммутационного поля и

общестанционных ресурсов.

В результате анализа периодических автономных тестов, системных рапортов и светодиодной индикации ТЭЗ можно сделать вывод об исправности этих подсистем.

Тесты, проведенные во время аудита, также выдали успешные результаты.

- Анализ подсистемы тарификации

Сбор тарификации на станции функционирует корректно. По мере накопления данных тарифные файлы для дальнейшей обработке копируются со станции с использованием системы RAPTOR.

Подсистема учета тарификации по общим абонентским счётчикам (BULK BILLING) используется.

Проблем в работе подсистемы тарификации не выявлено. Аварийных рапортов не было.

- Анализ трафика и блокировки каналов

По результатам анализа данных статистики HOURLY-REPORT ЧНН приходится на период с 09:00 до 10:00 и составляет от 8000 до 10000 вызовов в час. Отмечен "всплеск" нагрузки 15

марта до 21000 попыток вызова, связанный с большим количеством ложных занятий ("занятие без набора номера").

BEHAVIOUR INDICATOR стабильно высок, находясь в пределах 97-100%. периодически (от 2-х до 4-х раз в месяц) отмечаются незначительные снижения этого показателя до 94-96%.

При проверке во время аудита ни в блокировке, ни во внешней блокировке каналов не было.

Согласно рапортам статистики TRUNK-GROUP-REPORT (RRN 07403) снижение доступности СУ1 отмечено лишь в направление ATS75_N7, что приводит к небольшом количеству отказов.

Обзор трафика сделать невозможно по причине того, что статистика TRAFFIC-ANALYS не запущена.

- Анализ создания и хранения резервных копий ПО

Резервные копии ПО S12 выполняются персоналом станции на регулярной основе один раз в 3

месяца.

Выводы по результатам проведения аудита:

- Станция функционирует в целом корректно. Проблем влияющих на работоспособность обрудования станции во время аудита не выявлено.

- Станционные диски, находящиеся в работе с 2004г, выработали свой эксплуатационный ресурс, поэтому для обеспечения безаварийности работы оборудования рекомендуется произвести их замену.

- Также рекомендуем:

  - Настроить удаленный доступ через internet.

Удаленный доступ, используемый для проведения аудита, предусматривает использование аналогового модема, что в аварийных ситуациях может оказаться неприемлемым.

  - на постоянной основе собирать статистические данные (HOURLY-REPORT, TRAFFIC-ANALYSIS, TKG-REPORT) с почасовым выводом результатов на системный терминал.

  - Внести изменения в расписание рутинных тестов с целью тестирования оборудования станции по седующей схеме:

коммутацонное поле: по отдельности устройства TASL, AS1L, S12L, S23L - еженедельно.

система генерации и распределения тактов и тонов: ERS, CTGC, DTGE, OFLL, OPLL, PFLL, DANM, TSA CCLD, CTOD, CLCS , TLCS - ежедневно; TLSR - еженедельно.

общестанционные ресурсы: TSA, SVCCH - ежедневно; TAUA, DPTCTDSP - еженедельно.